大冶市人民医院

胰岛素泵

询

价

文

件

采购项目编号：YEG2019009

采   购   人：大冶市人民医院

二○一九年十月

目     录

第一章   询价邀请函	---------------------------------------------2

- 询价项目要求及文件基本格式----------------------7

第一章  询价邀请函

根据工作要求，大冶市人民医院拟询价采购胰岛素泵两台，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、采购项目编号：YEG2019009

二、采购项目名称：大冶市人民医院询价采购胰岛素泵两台

三、项目内容及预算：

| 序号 | 项目名称 | 采购数量 | 预计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胰岛素泵 | 2台 | 80000 | 质保2年 |

技 术 参 数：

1.	体积：78X52X20 mm

2．最大装药量：305u

3.	基础率分段：24/48段

4.	基础设置步进量：0.1/0.05u

5.	输注频率： 2～60次/小时

6.	每次最小给药量：0.05个u

7*.	输注方式：基础率输注、临基率输注、大剂量输注、方波输注

8.手动大剂量输注(智能模式/三餐模式)、方波大剂量输注。

9．大剂量输注速度：可调整

10．基础快设数据库：6/24段法双数据库可选

11.	基础率设置范围： 0～5u。

12.	临机率设置范围：速度0～200%，时间0～24小时。

13.	手动大剂量设置范围：a.常规设置范围0～20u;b.最大可修正范围0～85u。

14.	日总量最大值：a.60u; b.医生200u

15．大剂量向导：有

16．基础率校准：有

17．基础率方案：可预存多套

18．装药方式：自动复位，自动计算所装药量

19.	报警方式：铃声*20．警示方式：a)大剂量输注结束后30min就餐提示；b)电压低于1.2v时低电压提示；c)药液低于20u时低药液提示；d)无输注液时药完报警；e)输注管道阻塞达到6u之前阻塞报警。

21．操作及警示回顾：每项50条

22．菜单：开放式，可自由规划

23．CPU数量：双CPU

25. 输注管路接口形式：标准鲁尔接口（正反旋均可）

26．电池型号：7号（AAA）干电池1节

27*．防水等级：IPX8级

- 质保期2年

四、 供应商资格要求：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件要求，在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的供应商，具有企业法人营业执照。

2、投标人必须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》。

3、投标人所投设备必须具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，进口设备需提供《进口医疗器械注册证》。

4、法人代表授权书（原件）。

5、法人授权代表身份证（复印件）。

6、各投标供应商须承诺若其成为成交供应商后，提供生产厂家的产品授权书原件和服务承诺。

五、询价文件的获取: 本项目无报名环节，凡有意参加询价者请登录大冶市人民医院医学工程办（http://yxzbb.dyhos.cn/）——科室动态栏免费下载本项目询价文件。

六、询价响应文件送达：

1、 询价响应文件递交的截止时间为2019年 10月 11日下午15时00分（现场递交和邮寄递交均可）。

2、询价响应文件送达地点为大冶市人民医院医学工程办公室。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的询价响应文件文件，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次询价公告大冶市人民医院（www.dyhos.cn）网上发布。

八、联系方式

采购人：大冶市人民医院        联系人： 罗女士、冯女士

电话  ：0714-8765906          联系地址：大冶市城北开发区东风路25号

大冶市人民医院

2019年10月8日

第二章  采购项目要求

一、采购项目要求：

1、询价供应商提交的询价响应文件以及询价供应商与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。询价供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释询价响应文件时以翻译文本为主。

2、成交供应商接到采购人的发货通知后，负责将货物送到采购人指定地点进行安装调试，由采购人根据货物的要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、在验收过程中发现数量不足或有质量问题等，成交供应商应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、	如采购人有紧急情况，成交供应商应按采购人要求立即响应。

5、提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；

6、投标供应商报价：对每包物品询价供应商只能选择一个品牌进行报价，此价包括产品款、应由投标商支付的税款、安装、调试、培训费用、及将产品送至采购人指定地点的运费。

7、服务承诺

①产品质量符合国家有关标准，无假冒伪劣产品。

②实行“三包一免” 服务（包换、包退、包赔，免费送货上门并安装调试）。

③按时按量供货，无延期供货行为发生。

④协议供应商不得为非协议供应商代开发票。

⑤接受市人民医院监审办动态管理，不得拒绝推诿阻挠

二、询价响应文件的份数、封装和递交

8、 询价响应文件的份数和封装

8.1询价供应商应将询价响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”单独封装，即：“价格文件”正本一份，副本两份；“商务技术文件”正本一份，副本两份。信封上标明“价格文件”，“商务技术文件”，然后再将所有信封封装在一个外层信封中。

8.2询价响应文件的信封上应写明：

1）询价项目编号；

2）询价项目名称；

3）询价货物、服务名称；

4）询价供应商名称。

9、 询价响应文件的递交

所有询价响应文件应于“第一部分 询价邀请函”中规定的时间前密封递交到大冶市人民医院工程办，封口处加盖询价供应商公章。

10、迟交的询价响应文件

按《政府采购法》的规定，采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交询价响应文件截止时间